BUKU PANDUAN PENGOPERASIAN APLIKASI COREPHOTO BD

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi Fotografi Inti Bor (Drill Core) dan Manajemen Data Geologi

Versi 1.0.0 (Native Delphi Win64 Industrial Edition) - Oktober 2026

PETUNJUK KESELAMATAN DAN INTEGRITAS DATA GEOLOGI Aplikasi CorePhoto BD dirancang khusus untuk operasional di Core Shed / Photography Station penambangan dan eksplorasi. Aplikasi beroperasi secara lokal (offline-first) tanpa ketergantungan koneksi internet. Seluruh data foto RAW, JPG terpotong, metadata sidecar JSON, dan basis data SQLite tersimpan otomatis dengan proteksi crash-safety dan Write-Ahead Logging (WAL).

BAB 1: GAMBARAN UMUM SISTEM DAN ALUR KERJA UTAMA

CorePhoto BD adalah perangkat lunak desktop native Windows 64-bit yang dibangun dengan bahasa Object Pascal / Delphi untuk menggantikan sistem lama menjadi single standalone executable (< 10 MB) dengan kinerja ultra-ringan, tanpa instalasi runtime pihak ketiga, dan tanpa jeda buffering.

1.1 Siklus Alur Kerja Harian (End-to-End Workflow)

- 1. Manajemen Sesi (Data Hub): Pembuatan atau pemilihan sesi kerja aktif berdasarkan lokasi eksplorasi (Site), nama operator, dan tanggal.

- 2. Input Data Tray: Operator memasukkan Hole ID, Nomor Tray, serta batas kedalaman (Interval From dan To). Sistem otomatis memvalidasi keabsahan data.

- 3. Live View dan Framing: Tampilan langsung kamera di layar monitor dengan panduan Rule of Thirds Grid, Framing Box (Core Box), dan indikator meter fokus real-time.

- 4. Pre-Flight Checklist: Pemeriksaan otomatis 10 poin kesiapan sistem (Kamera, Sesi, Hole, Tray, Interval, Ruang Simpan, Framing Box) sebelum tombol capture diaktifkan.

- 5. Capture dan Ingest: Penekanan tombol shutter fisik DSLR atau tombol Capture di aplikasi. Sistem seketika menyimpan file RAW dan melakukan pemrosesan.

- 6. Peninjauan (Review): Tampilan beku (Frozen Preview) untuk memeriksa kualitas dan kelengkapan tray. Operator dapat melakukan Retake jika framing salah.

- 7. Crop dan Slate Processing: Aplikasi menerapkan Tray Crop (rasio standar geologi), menempelkan pita slate metadata tebal di footer, dan memajukan nomor tray secara otomatis.

- 8. Sinkronisasi Server: Pengiriman otomatis berkas JPG, RAW, dan rekapitulasi CSV 15 kolom ke server kantor saat jaringan LAN/Wi-Fi tersedia.

BAB 2: PANDUAN KONEKSI KAMERA DAN PENYELESAIAN FOKUS DSLR

Kualitas foto drill core sangat ditentukan oleh ketajaman fokus batuan dan angka kedalaman kayu. Pada kamera DSLR yang dipasang di atas meja core tray (copy stand), pemahaman mengenai mekanisme fokus sangat penting.

2.1 Empat Mode Antarmuka Kamera di CorePhoto BD

- 1. Physical USB Webcam / Capture Card (DirectShow): Digunakan jika DSLR dihubungkan melalui kabel HDMI ke USB Capture Card (Cam Link) atau perangkat lunak Canon EOS Webcam Utility.

- 2. Direct USB DSLR (WIA / PTP Cable): Koneksi kabel USB langsung memanfaatkan subsistem Windows Native WIA / PTP Driver-Free (shutter trigger ISO 15740).

- 3. Wi-Fi DSLR Wireless Tethering: Koneksi nirkabel Wi-Fi Tethering untuk kamera modern (Canon EOS 60D/80D/90D, Sony Alpha, Nikon Z) dengan pengawasan IP socket.

- 4. Hot-Folder Tethering Watcher: Pengawasan folder otomatis berkecepatan tinggi yang menangkap foto yang dijepret oleh utilitas resmi Canon EOS Utility atau Nikon NX Studio.

2.2 Mengapa DSLR Terlihat Buram pada Live View dan Solusinya

Pada aplikasi kamera berbasis webcam atau capture card biasa, driver Windows DirectShow tidak memiliki akses ke motor penggerak lensa fisik DSLR. Oleh karena itu, jika tombol AutoFocus pada layar ditekan, motor lensa tidak akan bergerak kecuali kamera diarahkan secara manual atau menggunakan mekanisme penguncian fokus yang tepat.

SOP UTAMA MEJA CORE: METODE PENGUNCIAN JARAK FOKUS TETAP Karena posisi kamera DSLR pada tiang copy stand di atas meja core selalu TETAP (misalnya 1,5 meter), operator disarankan menggunakan prosedur ini di awal setiap shift pemotretan: 1. Geser saklar fokus pada bodi lensa DSLR ke posisi [AF] (Auto Focus). 2. Letakkan tray core di atas meja, lalu tekan setengah tombol shutter fisik di bodi kamera (Half-Press) satu kali hingga titik fokus mengunci batuan core dan kamera berbunyi bip. 3. Seketika geser saklar pada lensa ke posisi [MF] (Manual Focus). HASIL: Lensa DSLR kini terkunci permanen pada jarak meja core. Setiap foto berikutnya dijamin tajam, fokus jelas, dan instan tanpa ada jeda hunting fokus.

2.3 Cara Membaca Real-Time Live Focus Meter di Layar

CorePhoto BD dilengkapi algoritma pengukur ketajaman citra cerdas (Laplacian Edge Variance) yang muncul di bagian bawah layar Live View:

- [PERIKSA FOKUS] KURANG FOKUS / BURAM (Warna Merah/Amber): Artinya batuan core atau teks angka kayu belum fokus (buram). Jangan menekan tombol Capture. Lakukan pemfokusan lensa terlebih dahulu.

- [FOCUS OK] SHARP / FOKUS JELAS (Warna Hijau Neon): Artinya kontur batuan core, rekahan mineral, dan label angka telah terkunci tajam. Sistem siap mengambil foto berkualitas tinggi.

BAB 3: PANDUAN PENGOPERASIAN APLIKASI LANGKAH DEMI LANGKAH

3.1 Langkah 1: Pengelolaan Sesi Kerja (Layar Data Hub)

1. Buka tab Data Hub di menu navigasi atas.

2. Untuk sesi baru: Masukkan nama Lokasi (Site), Nama Operator yang bertugas, dan Tanggal kegiatan (format YYYY-MM-DD), lalu klik tombol [ Buat Sesi Baru ].

3. Untuk melanjutkan sesi lama: Pilih nama folder sesi pada tabel arsip, lalu klik [ Buka Sesi Terpilih ]. Sesi aktif akan terpasang di header atas.

3.2 Langkah 2: Memasukkan Data Tray dan Interval Geologi

1. Buka tab Capture.

2. Pada panel kiri Tab 1 (Tray Data), masukkan:

- Hole ID: Kode titik bor geologi (contoh: K2D 756 atau TSD168).

- Tray ID: Nomor urut kotak core (contoh: 11 atau 1).

- Interval From: Kedalaman awal inti bor dalam meter (contoh: 36.00).

- Interval To: Kedalaman akhir inti bor dalam meter (contoh: 38.50).

- Rows: Jumlah baris kompartemen pada tray (biasanya 3, 4, atau 5 baris).

- Target Server Folder: Jalur folder jaringan server (contoh: \\192.168.1.50\CorePhotos atau D:\ServerData).

3.3 Langkah 3: Pemeriksaan Pre-Flight Checklist

Perhatikan banner status di bawah layar Live View:

- Jika banner berwarna HIJAU ('READY TO CAPTURE: All pre-flight checklist items verified'): Seluruh data valid dan tombol Capture aktif.

- Jika banner berwarna MERAH ('CANNOT CAPTURE: ...'): Periksa pesan kesalahan. Kesalahan umum mencakup nilai To lebih kecil dari From, Hole ID kosong, atau kamera belum terhubung.

3.4 Langkah 4: Pengambilan Foto (Capture)

1. Pastikan kotak core tray telah masuk ke dalam area bingkai putih (Crop Box).

2. Periksa indikator Focus Meter di layar dalam kondisi HIJAU [ FOCUS OK ].

3. Klik tombol [ Capture ] di kanan bawah, atau tekan tombol fisik shutter kamera.

4. Live stream akan seketika membeku (Frozen Still Photo Preview) dengan bingkai hijau bertuliskan: 'CAPTURED STILL PHOTO (FROZEN PREVIEW) - REVIEW & RETAKE / SAVE'.

3.5 Langkah 5: Peninjauan (Review), Retake, dan Save

1. Periksa foto yang baru saja diambil secara teliti:

- Jika terdapat kesalahan (misal ada bayangan tangan, core tertutup, atau penempatan tag terbalik): Klik tombol [ Retake ]. Foto sebelumnya akan ditandai superseded dan kamera langsung kembali ke Live View.

- Jika foto sudah tepat: Klik tombol [ Save ] (atau buka layar Review dan klik [ Approve & Next Tray ]).

2. Saat tombol Save ditekan:

- Foto otomatis dipotong (Tray Crop) dengan aspek rasio geologi 300:200.

- Pita slate footer ditempelkan di bagian bawah foto dengan teks tebal hitam pekat.

- Aplikasi secara otomatis memajukan Tray ID (+1) dan menghitung estimasi interval kedalaman tray berikutnya.

3.6 Langkah 6: Sinkronisasi ke Server (Auto-Transfer)

Jika Target Server Folder telah dikonfigurasi dan komputer terhubung ke jaringan:

1. Setiap kali tombol Save ditekan, berkas JPG deliverable otomatis disalin ke folder server.

2. Jika pemotretan dilakukan secara offline, di akhir shift operator cukup menyambungkan kabel LAN/Wi-Fi kantor lalu klik tombol [ Sync Session to Server Folder ] pada Tab Tray Data. Seluruh foto sesi aktif akan tersinkronkan lengkap beserta rekapitulasi CSV.

BAB 4: SPESIFIKASI OUTPUT GEOLOGI DAN STANDAR TIPOGRAFI

CorePhoto BD menghasilkan struktur arsip yang kompatibel dengan standar industri pertambangan internasional:

| Subfolder / Berkas | Format Berkas | Fungsi dan Standar Spesifikasi |
| --- | --- | --- |
| raw/ | PNG / CR2 / NEF | Berkas citra mentah asli dari sensor kamera sebelum dilakukan manipulasi apa pun. |
| jpg/ | JPEG Deliverable | Berkas foto deliverable resolusi tinggi yang telah dipotong (crop) dan ditempel slate footer. |
| thumbs/ | JPEG (150x100) | Berkas thumbnail proporsional ringan untuk penjelajahan cepat di Photo Browser. |
| session.db | SQLite 3 (WAL) | Basis data relasional sesi yang mencatat seluruh riwayat tray, audit log, dan checksum MD5. |
| <HoleID>.csv | Comma Separated Values | Laporan tabular 15 kolom standar geologi (HoleID, From, To, TrayID, MD5, Timestamp, dll.). |

4.1 Standar Tipografi Pita Informasi (Slate Banner Footer)

Pita informasi yang ditempelkan di bagian bawah foto JPG deliverable menggunakan tipografi resmi standar industri:

- Latar Belakang: Putih solid bersih dengan garis pemisah atas abu-abu tegas (RGB 180, 185, 190).

- Gaya Font: Tebal ([fsBold]) menggunakan jenis huruf Segoe UI / Arial Bold.

- Warna Teks: Hitam pekat (clBlack / #000000) untuk kontras maksimal dan keterbacaan tinggi saat dicetak di dokumen laporan geologi.

- Format Teks: HOLE ID: <Hole>   TRAY ID: <Tray>   FROM: <From>   TO: <To>   OPERATOR: <Operator>   TIMESTAMP: <Tanggal Jam>

BAB 5: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING DAN FAQ)

| Gejala / Permasalahan | Kemungkinan Penyebab | Solusi Tindakan Operator |
| --- | --- | --- |
| Foto hasil capture terlihat lembut / buram (out-of-focus) | Lensa DSLR berada di posisi manual focus yang meleset, atau di mode auto focus yang belum mengunci objek meja core. | Lakukan penguncian fokus: Arahkan lensa, tekan setengah tombol shutter kamera (half-press) sampai bip, lalu geser saklar lensa ke [MF]. |
| Layar Live View menampilkan kamera internal laptop, bukan DSLR | Antarmuka kamera di Tab 2 terpilih 'Physical USB Webcam' dengan index 0 (webcam bawaan). | Buka Tab 2 (Camera Settings), ubah dropdown Webcam Device ke index capture card DSLR (misal 'EOS Webcam Utility' atau 'USB Video'). |
| Tombol Capture berwarna abu-abu / disabled tidak dapat diklik | Pre-flight checklist mendeteksi kesalahan data (misal nilai To <= From, atau Hole ID kosong). | Periksa banner Pre-flight di bawah layar Live View. Perbaiki nilai kedalaman interval atau lengkapi data tray yang kurang. |
| Peringatan 'Server folder unreachable' | Kabel LAN kantor terputus, Wi-Fi mati, atau hak akses sharing folder Windows belum terbuka. | Operasional pemotretan tetap dapat dilanjutkan secara lokal. Sinkronisasi dapat dilakukan sekaligus di akhir shift. |
| Komputer mati lampu mendadak saat pemotretan berlangsung | Sistem mengalami pemadaman listrik darurat (power outage). | Nyalakan komputer kembali dan buka CorePhoto BD. Sistem otomatis melakukan Auto-Restore ke sesi dan tray terakhir tanpa kehilangan data. |